PiccoLink

RF600

Lietotāja instrukcija

RS232

RS232

- LAN

Sistēma	3

Darbības principi	3

Komunikācija starp bāzes staciju un galveno datoru	3

Rokas termināla darbība	3

Rokas termināla lietošana	3

Aktivizēšana	3

Displeja simboli	4

Skaņas	4

Klaviatūra	4

F-taustiņi	5

Pirmējais ekrāns	5

Ievada lauki	5

Bloķētie lauki	5

Lauka aizpildīšana izmantojot lāzerskaneri	5

Teksta ierakstīšana laukā	5

Burtu ievadīšana	5

Zīmju dzēšana	5

Pārvietošanās starp laukiem	6

Izvēlne	6

Parametri	6

Regulēšana	6

Info	6

Lāzerskaneris	7

PiccoLink RF600	7

Lietotāja apraksts darbam ar galda lādētāju (DTC05)	7

Vispārēja informācija	7

Nepieciešamais aprīkojums	7

Konektieri	7

Tehniskie dati	7

Bateriju lādēšana	7

Audio signāli un lādētāja diode	8

PiccoLink RF 600 izmantošana strādājot ar SIA “Ankravs” izstrādāto datorprogrammu WinPrece-A	Error! Bookmark not defined.

Sagatavošanas darbi	Error! Bookmark not defined.

Bāzes Stacijas pieslēgšana un komunikāciju programmas palaišana	Error! Bookmark not defined.

Rokas termināla funkcijas	Error! Bookmark not defined.

F1 – Preču saņemšana	Error! Bookmark not defined.

F2 -  Inventarizācija	Error! Bookmark not defined.

F3 – Preču izrakstīšana	Error! Bookmark not defined.

F4 - Jaunas preces reģistrācija	Error! Bookmark not defined.

F5 - Pārvietošana starp struktūrvienībām	Error! Bookmark not defined.

Rokas termināla paziņojumi	Error! Bookmark not defined.

# Sistēma

PiccoLink RF bezvadu datu savākšanas sistēma sastāv no trim galvenajām daļām:

- PiccoLink RF600 rokas termināla

- PiccoLink RF600 bāzes stacija

- Lietotāja programma resursdatoram

## Darbības principi

Rokas termināls savienojas ar resursdatoru caur bāzes staciju. Sistēmā var tikt ietverti vairāki rokas termināli un bāzes stacijas. Bāzes stacija var tikt savienota ar resursdatoru izmantojot RS232C inetrfeisu vai dažādos tīklos izmantojot eksternālo adapteri. Rokas termināls var sūtīt un saņemt datus uz vai no resursdatora lietojot komunikāciju protokolu, kurš aprakstīts šajā dokumentā. Datu apmaiņa starp sistēmas komponentiem vienmēr tiek kontrolēta un apstiprināta, kas nepieļauj datu zaudēšanu.

## Komunikācija starp bāzes staciju un galveno datoru

Bāzes stacijai ir RS232C ports ar sekojošiem fiksētiem komunikāciju parametriem: pārraides ātrums 19200, bez paritātes, 8 datu biti un 1 stop bits. Tas izmanto RTS/CTS aparatūras vadu no resursdatora uz bāzes staciju.

Bāzes stacija paliek gaidīšanas režīmā radio kanālā un RS232C interfeisā, lai pa kārtai pārbaudītu vai rokas terminālam vai galvenajam datoram ir dati, ko sūtīt. Kad bāzes stacija saņem datus no rokas termināla, tā pārbauda datu daļas lietojot CRC kontrolsummas. Tādējādi uz RS232C portu tiek nosūtīti tikai korektie ziņojumi. CRC kontrolsumma netiek atdalīta no ziņojuma, tādēļ tā var tikt izmantota, lai pārbaudītu aparatūras saiti starp bāzes staciju un resursdatoru.

Kad bāzes stacija saņem datus no galvenā datora, CRC kontrolsumma datu daļā ir atrēķināta nost un tikai tad, ja ziņojums ir korekts, tas tiks pārraidīts pa radio kanālu.

## Rokas termināla darbība

RF600 rokas termināls ir konstruēts specifisku formu aplikāciju lietošanai t.i. virtuāla displeja laukiem. Tas padara lietotāja rokas termināla interfeisu elastīgāk un vienkāršāk lietojamu. Formu ģenerēšanas, modificēšanas, lasīšanas un rakstīšanas komandas ir aprakstītas tālāk šajā dokumentā.

Ja netiek lietotas nekādas formas, rokas termināla inicializācijas logs rādīs ievada lauku un standarta galviņu, kuru pats lietotājs var nodefinēt. Šis lauks var tikt aizpildīts ar klaviatūras vai lāzerskanera palīdzību. Jebkurš teksts, kas tiek sūtīts no galvenā datora, nodzēš ekrānā redzamo un rāda atsūtīto tekstu. Jebkuri lietotāja ievadītie dati ( no klaviatūras vai lāzerskanera) dzēš tekstu un atkal parādīsies inicializācijas logs.

Lietotājs uzsāk transakciju lietojot rokas termināla klaviatūru ievadīšanai vai nolasot svītru kodu. Tad rokas termināls sūta šos datus uz galveno datoru (caur bāzes staciju) un gaida atbildes ziņojumu no resursdatora. Ja netiek saņemts korekts (pārbaudīts ar kontrolsummu) ziņojums specificētā laika limita robežās, tas pārsūtīs oriģinālos datus tik reižu, cik iepriekš ticis ieprogrammēts.

Piezīme: ja lietotājs rokas terminālā nav veicis nekādu datu ievadu, tas paliek gaidīšanas režīmā un nav spējīgs uztvert nekāda veida datus no resursdatora. Šeit ir daži izņēmumi, kas tiks aprakstīti vēlāk.

## Rokas termināla lietošana

#### Aktivizēšana

Rokas terminālam nav ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža. Rokas termināls ir vienmēr

gatavs operēšanai nospiežot jebkuru taustiņu. Resetējot vai mainot baterijas, rokas termināls izdod divus skaņas signālus. Gaidīšanas režīmā tas atgriežas 30 sekunžu laikā no pēdējās operācijas.

#### Displeja simboli

Speciālie simboli tiks parādīti displeja labajā pusē atkarībā no funkcijas, kura tiks pildīta:

S	SHIFTLOCK. Šī funkcija tiek ieslēgta vai izslēgta nospiežot “shift” taustiņu.

Z	TRANSAKCIJA. Šī zīme tiek rādīta brīdī, kad rokas termināls savienojas ar resursdatoru.

F	TRANSAKCIJAS KĻŪDA. Šī zīme tiek rādīta brīdī, kad transakcija starp rokas terminālu un resursdatoru ir atteikta. Tā tiek arī pavadīta ar pieciem skanas signāliem.

L	LĀZERS. Šī zīme tiek rādīta brīdī, kad ir aktivizēts lāzerskaneris. (dzeltenais lāzera taustiņš)

R	EKSTERNĀLAIS SKANERIS. Šī zīme tiek rādīta brīdī, kad ir aktivizēts eksternālais skaneris. (SHIFLOCK + lāzera taustiņš)

#### Skaņas

Rokas termināla resetēšana			2 signāli

Transakcijas kļūda				5 signāli

Nepareiza bateriju kondīcija			3 dažādas intensitātes signāli

Ziņojuma saņemšana			1 signāls kā minimums, iespējami							vairāki

Lāzerskanera veiksmīga darbība		1 signāls

Klaviatūras atbloķēšana			1 garš signāls

Nepareiza parole				3 ātri signāli

#### Klaviatūra

Taustiņu funkciju tabula:

| Taustiņš | Fukcija kopā ar shift taustinu (shift + taustinš) | Funkcija ar SHIFTLOCK | Normālā funkcija |
| --- | --- | --- | --- |
| Lāzeris | *** | Aktivizēts eksternālais skaneris, ja tekošais ievada lauks atļauj. | Aktivizēts lāzerskaneris, ja tekošais ievada lauks atļauj. |
| F1 | *** | F6 | F1 |
| F2 | *** | F7 | F2 |
| F3 | *** | F8 | F3 |
| F4 | *** | F9 | F4 |
| F5 | *** | F10 | F5 |
| OK | Klaviatūras ieslēgšana/izslēgšana | OK | Kursors tiek pārvietots uz nākamo lauku un/vai lauka saturs ir aizsūtīts uz resursdatoru, ja tekošais lauks atļauj. |
| Bulta uz augšu | Attēla pabīdīšana uz augšu | Kursors pārvietojas pa kreisi | Attēlo formas iepriekšējo lauku |
| Bulta uz leju | Attēla pabīdīšana uz leju | Kursors pārvietojas pa labi | Attēlo formas nākošo lauku |
| Shift | *** | Izslēdz shiftlock | Ieslēdz shicftlock |
| 7 | *** | ABC abc | 7 |
| 8 | *** | DEF def |  |
| 9 | *** | GHI ghi |  |
| 4 | *** | JKL jkl |  |
| 5 | *** | MNO mno |  |
| 6 | *** | PQR pqr |  |
| 1 | *** | STU stu |  |
| 2 | *** | VWX vwx |  |
| 3 | *** | YZÅÄÖ yzåäö |  |
| . | *** | ??: ; ! ? “# & @ ? |  |
| 0 | Izvēlne | < > [ ] Ű{ } ( ) ü | 0 |
| - | Apgaismojums (opcija) | Spc + * / % = $ £ ± ½ | - |
| DEL | Reset | Normālā funkcija | Dzēš simbolu (DEL) |

#### F-taustiņi

F-taustiņi F1 – F10 var tikt ieprogrammēti, lai ietvertu lietotāja nodefinēto rindu.

F-taustiņi funkcionē divos dažādos veidos:

1.	Nospiežot F-taustiņu, rinda tiek iedrukāta tekošajā laukā. Ja rindas garums pārsniedz lauka garumu, zīmes, kas pārsniedz atļauto garumu netiks ievērotas. Ja lauks jau satur tekstu, tas tiks pārrakstīts ar jauno tekstu.

2.	Nospiežot F-taustiņu, zīmju rinda tiks sūtīta uz resursdatoru.

F-taustiņu operāciju definēšanas instrukcija ir dota šī lietotāja apraksta sadaļā IZVĒLNE.

#### Pirmējais ekrāns

Pirmējais ekrāns parādās vienmēr, kad nav definēti lauki. Tāpat tas parādās, kad rokas termināls ir aktivizēts vai ir attīrīta atmina. Pirmējais ekrāns ietver galviņu, kuru lietotājs var nodefinēt un kuras ievada lauka maksimums ir 18 zīmes.

| 0 | < | G | A | L | V | I | Ņ | A | > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zīmju rinda pirmējā ekrānā var tikt aizsūtīta uz resursdatoru nospiežot OK-taustiņu vai nolasot tās ar lāzerskaneri.

## Ievada lauki

RF600 Rokas terminālam ir 12 x 40 zīmju liela virtuālā displeja lapa. Displeja redzamās daļas izmērs ir 4x20 zīmes, t.i. 1/3 no virtuālas lapas.

Atkarībā no aplikācijas, resursdators var aizsūtīt laukus uz rokas terminālu. Tie var tikt aizpildīti izmantojot klaviatūru vai lāzerskaneri. Lauki parasti ir pasvītroti.

#### Bloķētie lauki

Lauki parasti var tikt aizpildīti ar tekstu lietojot klaviatūru. Kā izņēmums šim ir bloķēts lauks. Kad lauks ir bloķēts, kursors ir tādā pašā garumā kā lauks. Bloķēts lauks nevar tikt nolasīts ar lāzerskaneri. Bloķēta lauka saturs var tikt aizsūtīts uz resursdatoru nospiežot OK taustiņu.

#### Lauka aizpildīšana izmantojot lāzerskaneri

1.	Lauks var tikt definēts kā arī aizpildīts izmantojot lāzerskaneri un nosūtīts uz resursdatoru.

2.	Lauks var tikt definēts kā arī aizpildīts izmantojot lāzerskaneri, bet netikt nosūtīts uz resursdatoru.

3.	Lauks var tikt definēts, bet neaizpildīts ar lāzerskaneri.

#### Teksta ierakstīšana laukā

Kursora klātbūtne liecina par aktīvu lauku. Teksts var tikt ierakstīts aktīvajā laukā  izmantojot gan klaviatūru gan lāzerskaneri.

#### Burtu ievadīšana

Burti laukā var tikt ierakstīti, ja ir ieslēgts SHIFTLOCK taustiņš spiežot ciparu taustiņus tos korespondējot  burtos (skatīt Taustiņu funkciju tabulu). Kad taustiņš ir nospiests vienu reizi, uz ekrāna parādās pirmais burts. Ja taustiņš piespiests divas vai trīs reizes, uz ekrāna parādās otrais vai trešais burts.

Lielie/mazie burti var tikt izvēlēti, spiežot taustiņu kā minimums 1 sekundi.

#### Zīmju dzēšana

Zīmes var tikt dzēstas, nospiežot DEL taustiņu no kursora pozīcijas ievada laukā. Ievada lauks var tikt attīrīts, spiežot DEL taustiņu vismaz 0.5 sekundes.

#### Pārvietošanās starp laukiem

Jūs varat pārvietoties starp laukiem lietojot bultas taustiņus.

Jūs varat pārvietoties uz nākošo lauku, nospiežot OK taustiņu.

## Izvēlne

Rokas termināla parametrus var mainīt izvēlnē. Izvēlnes itēma tiek aktivizēta, nospiežot taustiņus SHIFT + 0 (tikai tad, ja tiek rādīts iniciāļu displejs).

Jūs varat pārvietoties uz izvēlnes itēmu, izmantojot bultas taustiņus. Izvēlnes itēmu izvēlas, nospiežot OK taustiņu. Atpakaļ izvēlnē pārvietojas, nospiežot [<<].

Pēc izvēlnes itēmas atlasīšanas, izvēle jāapstiprina, nospiežot OK taustiņu. Parametru izmaiņas tiks apzīmētas ar skaņas signālu.

### Parametri

Svarīgākie parametri var tikt mainīti, izmantojot paroli ( 0 – 9999 ).

Iniciālis (parole pēc noklusēšanas) ir 0.

.

Galva		Inicializācijas displeja galva. Max 20 zīmes.

Ekstra –ID	Rokas termināls sūta šo ID uz resursdatoru ( 0 – 255).

Parole		Paroles nomaina ( 0 –9999 ).

F-taustiņi	Parametru funkciju taustiņi F1 – F10. F-taustiņam Jūs varat definēt 15 zīmju garu tekstu. F-taustiņi var tikt definēti divos dažādos veidos: iedrukājot laukā vai nosūtot resursdatoram. Ja jūs pievienojat ??teksta beigās, tas tiks nosūtīts resursdatoram, kad nospiests F-taustiņš.

###### Piemērs

F1: Hello ??_ _ _ _ _ _ _ _ _ Sūta “Hello” uz resursdatoru.

F2: Hey _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Iedrukā “Hey” ievada laukā.

RF – parametri

Kanāli. Kanāls 1-5.

Atkārtotās sūtīšanas reizes. Cik reižu zinojums ir sūtīts uz resursdatoru, ja nav saņemta atbilde. Ja rokas termināls nevar uztvert atbildi no bāzes stacijas, un visas atkārtotās sūtīšanas reizes ir izlietotas, uz displeja tiks parādīta transakcijas kļūdas zīme F.

Uztveršanas laika limits. Laika limits kurā bāzes stacijai jāatbild rokas terminālam iekams ziņojums tiek sūtīts atkārtoti.

### Regulēšana

Platums		Displeja platums. Noregulēšana 0-100%.

Taustiņu signāls	Ieslēgt/Izslēgt

Skaļums		Toņa līmenis. Trīs dažādi līmeni.

Baterijas		0, ja lieto NiCD vai NiMH uzlādējamās baterijas

1, ja lieto normālas baterijas

### Info

Informācija par bateriju stāvokli un programmas versija; numurs.

## Lāzerskaneris

Neskatieties uz staru. Bīstams acīm. 2 klases lāzerprodukts.

## PiccoLink RF600

## Lietotāja apraksts darbam ar galda lādētāju (DTC05)

Brīdinājums ! Neievietojiet bojātu rokas terminālu lādētājā.

#### Vispārēja informācija

Galda lādētājs (modelis DTC05) tiek lietots PiccoLink RF600 rokas termināla uzlādējamo bateriju lādēšanai. Tās ir ātrs lādētājs, kas reducē lādēšanas laiku. Lietojot galda lādētāju baterijas var tikt uzlādētas neizņemot tās no rokas termināla. Lādēšanas process notiek caur rokas terminālu.

#### Nepieciešamais aprīkojums

- DTC galda lādētājs

- Enerģijas padeve (9525)

- AA izmēra uzlādējamas baterijas. NiCd vai NiMH

- PiccoLink RF600 rokas termināls

#### Konektieri

Lādētājam ir 3 konektieri paredzēti:

- Rokas terminālam

- Enerģijas padevei (DC 7,5V)

- RS232C seriālajam konektierim

#### Tehniskie dati

Uzlādējamas baterijas 	AA Izmēra NiCd vai NiMH

Lādēšanas metodes		Ātra lādēšana un lādēšana pa daļām

Lādēšanas gaita		650 mA

Lādēšanas laiks		apm. 1,5 h (850 mAh baterijai)

apm. 2,5 h (1400 mAh baterijai)

#### Bateriju lādēšana

Brīdinājums! Nemēģiniet uzlādēt parastās vai sārmu baterijas, kas var būt par eksplozijas cēloni.

Bateriju uzlādēšana, izmantojot DTC05 galda lādētāju:

- Baterijām jāatrodas rokas terminālā, lai būtu iespējama uzlādēšana.

- Pārbaudiet vai Rokas termināla baterijas ir uzlādējamas.

- Pārbaudiet vai rokas termināla parametri ir uzkonfigurēti sekojoši:

IZVĒLNE > REGULĒŠANA > BATERIJAS > 0 (Skatīt lietotāja aprakstu: IZVĒLNE).

- Savienojiet adapteri ar lādētāja enerģijas padeves konektieri.

- Ievietojiet rokas terminālu lādētājā.

- Lādētāja indikatora diode paliek ON stāvoklī ātrās lādēšanas laikā.

- Lādētāja indikatora diode mirgos, ja baterija ir pilnībā uzlādējusies. Tad lādētāja tekošā diode tiks reducēta uz daļējās lādēšanas metodi.

Galda lādētājs izmantojams tikai ar ražotāja izgatavoto enerģijas padevi.

Lādēšanas laikā rokas termināls nevar tikt izmantots.

Normāla parādība, ja lādēšanas laikā lādētājs uzsilst.

#### Audio signāli un lādētāja diode

Lādēšanas indikators

Ātrā lādēšana				Diode ON stāvoklī

Lādēšana pa daļām				Sarkanā diode mirgo

Audio signāli:

Trīs viens aiz otra sekojoši signāli	Lādēšana nav atļauta ( rokas terminālam nav uzlādējamu bateriju)

Divi viens aiz otra sekojoši signāli 		Baterija ir uzlādēta

(garš – īss)

LAI IZVAIRĪTOS NO BOJĀJUMIEM VAI NEGADĪJUMIEM, NEIZMANTOT LĀDĒTĀJU NEKĀDOS CITOS NOLŪKOS IZŅEMOT ŠAJĀ APRAKSTĀ NOTEIKTOS.